| INWESTOR | Gmina Jedlnia Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia Letnisko |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ |
| STADIUM | - INWENTARYZACJA |
| ADRES INWESTYCJI | Dz. nr ewid 224/8, obręb WRZOSÓW, j. ewid. JEDLNIA LETNISKO |
| KATEGORIA OBIEKTU | Kategoria III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe |

139_PB

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Olga Pawłowska | 431/SWOKK/2022; Ewid. nr SW/0334 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | ARCHITEKTURA | październik 2022 |  |

Radom, październik 2022

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II.	INWENTARYZACJA	59

OPIS DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ	61

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.	61

2. OPIS OGÓLNY	61

CZĘŚĆ GRAFICZNA - INWENTARYZACJA	63

SPIS RYSUNKÓW:

INWENTARYZACJA

| 139_INW_ | 1005 | RZUT PARTERU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 139_INW_ | 1006 | RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ |  |
| 139_INW_ | 1007 | RZUT DACHU |  |
| 139_INW_ | 1008 | PRZEKRÓJ A-A |  |
| 139_INW_ | 1009 | ELEWACJE |  |
| 139_INW_ | 1010 | ELEWACJE |  |

OPIS DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ, adres inwestycji dz. nr ewid 224/8, obręb WRZOSÓW, j. ewid. JEDLNIA LETNISKO . Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe.

Zakresem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku pod względem możliwości zmiany sposobu użytkowania, rozbudowy oraz przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek świetlicy.

- OPIS OGÓLNY

Budynek został wybudowany przed 1994r. Inwentaryzowany budynek jest usytuowany na planie prostokąta. Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony w konstrukcji murowanej z pustaków porotherm oraz cegły pełnej. Konstrukcja opiera się na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Przykryty dachem dwuspadowym. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych.

W budynku wykonane zostały instalacje wewnętrzne elektryczne, gazowe oraz wod-kan. Ogrzewanie budynku z kotłowni na gaz ziemny.

STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

FUNDAMENTY

Budynek posadowiono w sposób bezpośredni.

POSADZKA

Posadzki wykończone terakotą i panelami.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Ściany zewnętrzne budynku wykonane z pustaków porotherm gr. 24 cm. Ściany wewnętrzne wykonane z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm i 12 cm.

STROPY

Brak stropów.

DACH

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, kryty blachą.

OKNA I DRZWI

Okna i drzwi PVC.

ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

| Powierzchnia zabudowy | 67,48 m² |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa | 56,00 m² |
| Kubatura budynku | 204,82 m³ |
| Wysokość budynku | 5,39 m |

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
| 00 Parter |  |  |
| 0/1 | Salon z aneksem kuchennym i jadalnia | 27,54 m² |
| 0/2 | Toaleta | 3,16 m² |
| 0/3 | Sypialnia | 13,55 m² |
| 0/4 | Sypialnia | 11,75 m² |
| Razem: |  | 56,00 m² |

| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Olga Pawłowska | 431/SWOKK/2022; Ewid. nr SW/0334 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | ARCHITEKTURA | Październik 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CZĘŚĆ GRAFICZNA - INWENTARYZACJA