Radom, sierpień 2022

| INWESTOR | Gmina Jedlnia Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia Letnisko |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ |
| STADIUM | PROJEKT TECHNICZNY – KONSTRUKCJA |
| ADRES INWESTYCJI | Dz. nr ewid 224/8, obręb WRZOSÓW, j. ewid. Jedlnia Letnisko |

139_PT_2000

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Daniel Łochowski | Nr ewid. MAZ/0707/PWBKb/21 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | KONSTRUKCJA | sierpień 2022 |  |

SPIS TREŚCI

SPIS RYSUNKÓW	2

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	3

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW	4

OPIS TECHNICZNY	7

1. PODSTAWA OPRACOWANIA	7

2. ZAKRES OPRACOWANIA	7

3. PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA	7

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE I HYDROTECHNICZNE	7

5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY	7

6. FUNDAMENTY	7

6.1 PRACE ZIEMNE	7

6.2 FUNDAMENTY	8

7. KONSTRUKCJA DOMU	9

7.1 ŚCIANY	9

7.2 BELKI ŻELBETOWE, WIEŃCE, NADPROŻA.	9

7.3 SŁUPY, TRZPIENIE ŻELBETOWE	9

7.4 STROPY	9

7.5 DACH	9

8. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE	9

9. NORMY PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA:	10

OBLICZENIA STATYCZNE	11

SPIS RYSUNKÓW

| LP. | NR RYSUNKU | NAZWA | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139_PT_2001 | RZUT FUNDAMENTÓW | 1:100 |
| 2 | 139_PT_2002 | RZUT PARTERU | 1:100 |
| 3 | 139_PT_2003 | RZUT PODASZA | 1:100 |
| 4 | 139_PT_2004 | ZBROJENIE FUNDAMENTÓW | 1:20 |
| 5 | 139_PT_2005 | STROP – ZBROJENIE | 1:50 |
| 6 | 139_PT_2006 | NADCIĄG N1, BELKA B1 | 1:20 |
| 7 | 139_PT_2007 | BELKA B2, BELKA B3 | 1:20 |
| 8 | 139_PT_2008 | TRZPIEŃ T1, T2 | 1:20 |

Radom, sierpień 2022

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z ustawą “Prawo budowlane” art. 34 ust. 3d pkt 3 (Dz.U. z 2020r. poz. 1333), oświadczam jako projektant, że PROJEKT TECHNICZNY – KONSTRUKCJA pt. ”ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ„ na Dz. nr ewid 224/8, obręb WRZOSÓW, j. ewid. Jedlnia Letnisko” został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Daniel Łochowski | Nr ewid. MAZ/0707/PWBKb/21 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | KONSTRUKCJA | sierpień 2022 |  |

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

wytyczne i uzgodnienia Zleceniodawcy

wizja lokalna w terenie

ustalenia międzybranżowe

mapa sytuacyjno-wysokościowa

dokumentacja archiwalna

przeprowadzone oględziny i pomiary inwentaryzacyjne

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego ro-budową i przebudową na dz. nr ewid 224/8, obręb Wrzosów, j. ewid. Jedlnia Letnisko. W zakres tego opracowania wchodzi projekt techniczny konstrukcji.

PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA

Obciążenie wiatrem 						- I strefa

Obciążenie śniegiem 						- II strefa

Szczegółowe zestawienie obciążeń oraz wykaz użytych norm zostało przedstawione w części „OBLICZENIA STATYCZNE”.

WARUNKI GEOTECHNICZNE I HYDROTECHNICZNE

Budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

UKŁAD KONSTRUKCYJNY

Projektowany obiekt zostanie wykonany w konstrukcji żelbetowej i murowanej z elementami monolitycznymi. Żelbetowe stropy spinają konstrukcje, wraz z żelbetowymi trzpieniami mają za zadanie zapewnienie sztywności przestrzennej budynku. W związku z charakterem inwestycji – rozbudowa – część elementów konstrukcyjnych takich jak ściany nośne, ściany fundamentowe, nadproża zostaną wykorzystane.

FUNDAMENTY

PRACE ZIEMNE

Fundamenty należy sadowić na gruncie rodzimym nośnym. W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych lub organicznych w bezpośrednim podłożu, grunty te należy wybrać i wykonać nasyp z piasku stabilizowanego cementem, układanym warstwami grubości 20cm i zagęszczanym do Is=0,98.

W przypadku występowania piasków w wykopie fundamentowym należy dogęścić je mechanicznie.

FUNDAMENTY

Budynek posadowiono w sposób bezpośredni za pomocą stóp i ław fundamentowych. Całość fundamentowania zaprojektowano na bazie żelbetu. Pod ściany zaprojektowano ławy fundamentowe wysokości h=0,40 m. Z fundamentów należy wyprowadzić pręty kotwiące dla słupów.

Fundamenty istniejące ze względu na zbyt płytki poziom posadowienia niezgodny ze strefą przemarzania dla obszaru inwestycji oraz ze zwiększeniem obciążeń poprzez wykonanie nowego stropu żelbetowego oraz nowej więźby dachowej należy wykonać podbicie fundamentu. Podbicie będzie polegało na wykonaniu pod istniejącą ścianą fundamentową ławy żelbetowej  wysokości h=0,4m. Ławę należy wykonywać odcinkowo. Poszczególne odcinki nie powinny przekraczać 1,2 m. Kolejność wykonywania poszczególnych odcinków zostały pokazane na rysunku rzutu fundamentów.

W przypadku wystąpienia innego poziomu posadowienia, jakichkolwiek uszkodzeń lub stwierdzenia złego stanu istniejących fundamentów, należy bezwzględnie skonsultować z projektantem sposób wzmocnienia.

Beton C25/30, stal A-III N (B500B). Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu gr. min. 10 cm. Wszystkie fundamenty i ściany fundamentowe należy izolować powierzchniowo 2 x Abizolem R+P lub wg opisu z opracowania architektonicznego.

W miejscach zakładu prętów podłużnych stosować zagęszczony rozstaw strzemion do połowy ich rozstawu podanego na rysunkach konstrukcyjnych, szczególnie należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie zakładów prętów w narożach i w miejscach przenikania się elementów. Nie dopuszcza się łączenia w jednym przekroju większej ilości niż połowa wymaganych obliczeniowo prętów podłużnych.

Rozprowadzenie bednarki, technologia wykonania instalacji odgromowej i miejsca wyprowadzenia uziomów do złącz kontrolnych wg opracowań branży elektrycznej.

UWAGA: Przed realizacją prac fundamentowych, grunt przed betonowaniem chudego betonu winien być odebrany przez Kierownika Budowy lub geotechnika.

Beton C25/30, Stal B500B (AIII-N).

Klasa ekspozycji w zależności od warunków środowiskowych – XC2.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

- Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z opinią geotechniczną w szczególności z uwagami.

- Fundamenty posadowić na gruncie nośnym.

- W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia Gruntu nienośnego należy go usunąć aż do warstwy nośnej, a ubytek wypełnić chudym betonem B10 lub pospółką z zagęszczeniem do Is ≥ 0,97.

- Pod fundamentami wykonać warstwę z chudego betonu B10 - 10cm.

- W podeszwach fundamentów należy osadzić startery do wylewanych trzpieni żelbetowych ścian – dopuszczalne odchyłki umiejscowienia wytyków od projektowanych osi wynoszą: +/- 5,0mm w poziomie,

- W fundamentach umieścić elementy uziemień wg projektu branżowego.

- Należy zwrócić uwagę na właściwe zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach.

KONSTRUKCJA DOMU

ŚCIANY

Ściany konstrukcyjne budynku w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków gazobetonowych kl. 4,0 MPa na zaprawie poliuretanowej do cienkich spoin. Dodatkowo ściany wzmocniono trzpieniami żelbetowymi.

BELKI ŻELBETOWE, WIEŃCE, NADPROŻA.

Belki nadprożowe prefabrykowane żelbetowe typu L oraz żelbetowe monolityczne oparte bezpośrednio na ścianach murowanych (wymiary i rozmieszczenie wg rysunków szczegółowych). Wieńce - żelbetowe monolityczne, które są wylewane wraz ze stropem. Beton C25/30 (B30), stal zbrojeniowa B500B (A-IIIN).

SŁUPY, TRZPIENIE ŻELBETOWE

Słupy i trzpienie - żelbetowe monolityczne, beton C25/30 (B30), stal zbrojeniowa B500B (A-IIIN).

STROPY

W budynku zaprojektowano płytę monolityczną żelbetową, zbrojoną krzyżowo o grubości 20 cm. Beton C25/30 (B30), stal zbrojeniowa B500B (A-IIIN).

DACH

Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej. Obciążenia z dachu przenoszone przez wiązar dachowy bezpośrednio na murłaty oparte na ściankach kolankowych. Klasa drewna C24.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

- Beton konstrukcyjny:

- Elementy monolityczne				- C25/30

- Stal zbrojeniowa						- B500B

- Chudy beton na podbudowę 				- C8/10

- Drewno							- C24

- Śruby M10 klasy 8.8

NORMY PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Obowiązujące przepisy techniczno budowlane w tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zasady wiedzy technicznej.

OBLICZENIA STATYCZNE