OBLICZENIA STATYCZNE

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Normy przyjęte do projektowania:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.`

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

- PN-EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym.

- PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

- PN-EN ISO 12944-2 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk.”

- Obowiązujące przepisy techniczno budowlane w tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Zasady wiedzy technicznej.

Zestawienie obciążeń	2

Poz. 1.0 Stałe	3

Poz. 2.0 Śnieg	3

Poz.2.1 Dach dwuspadowy	3

Poz. 3.0 Wiatr	3

Poz.3.1 Ściany	3

Poz.3.2 Dach dwuspadowy - połać nawietrzna (+)	6

Poz.3.3 Dach dwuspadowy - połać nawietrzna (-)	7

Poz.3.4 Dach dwuspadowy - połać zawietrzna (-)	8

Poz.3.5 Dach dwuspadowy - połać zawietrzna (+)	9

Poz. 4.0 Użytkowe	10

Poz.4.1 Użytkowe (kategoria H)	10

Poz. 5.0 Obliczenia statyczne	11

Poz.5.1 Więźba dachowa	11

Poz. 5.1.1 Zabezpieczenie ppoż	11

Poz.5.2 Płatew dachowa	21

Poz.5.3 Nadciąg	31

Poz.5.4 Płyta żelbetowa	40

Poz. 5.4.1 Ugięcia w stanie zarysowanym	40

Poz. 5.4.2 Wykres momentów Mx	41

Poz. 5.4.3 Wykres momentów My	42

Poz. 5.4.4 Zbrojenie stropu	42

Poz.5.5 Ławy fundamentowe	46

- Zestawienie obciążeń

| Opis | Jedn. | Qk | γf1 | γf2 | Qo1 | Qo2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Stałe (WRZOSÓW) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Dach nieocieplony | kN/m2 | 0,23 | 1,35 | 1,00 | 0,31 | 0,23 |
| 1.1.1. Blachodachówka | kN/m2 | 0,06 | 1,35 | 1,00 | 0,08 | 0,06 |
| 1.1.2. Łaty + kontrłaty | kN/m2 | 0,15 | 1,35 | 1,00 | 0,20 | 0,15 |
| 1.1.3. Membrana wysokoparoprzepuszczalna | kN/m2 | 0,02 | 1,35 | 1,00 | 0,03 | 0,02 |
| 1.2. Ściana fundamentowa | kN/m2 | 4,606 | 1,35 | 1,00 | 6,22 | 4,61 |
| 1.2.1. Styropian gr. 14 cm | kN/m2 | 0,006 | 1,35 | 1,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1.2.2. Hydroizolacja | kN/m2 | 0,02 | 1,35 | 1,00 | 0,03 | 0,02 |
| 1.2.3. Ściana bloczek betonowy | kN/m2 | 4,56 | 1,35 | 1,00 | 6,16 | 4,56 |
| 1.2.4. Hydroizolacja | kN/m2 | 0,02 | 1,35 | 1,00 | 0,03 | 0,02 |
| 1.3. Ściana zewnętrzna gr. 24 cm (gazobeton) | kN/m2 | 1,852 | 1,35 | 1,00 | 2,50 | 1,85 |
| 1.3.1. Tynk akrylowy | kN/m2 | 0,12 | 1,35 | 1,00 | 0,16 | 0,12 |
| 1.3.2. Styropian fasada gr. 16 cm | kN/m2 | 0,007 | 1,35 | 1,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1.3.3. Bloczek gazobetonowy gr. 24 cm | kN/m2 | 1,44 | 1,35 | 1,00 | 1,94 | 1,44 |
| 1.3.4. Tynk cementowo-wapienny | kN/m2 | 0,285 | 1,35 | 1,00 | 0,38 | 0,28 |
| 1.4. Strop nad piętrem | kN/m2 | 5,505 | 1,35 | 1,00 | 7,43 | 5,50 |
| 1.4.1. Płyta OSB | kN/m2 | 0,15 | 1,35 | 1,00 | 0,20 | 0,15 |
| 1.4.2. Wełna mineralna gr. 25 cm | kN/m2 | 0,05 | 1,35 | 1,00 | 0,07 | 0,05 |
| 1.4.3. Folia PE | kN/m2 | 0,02 | 1,35 | 1,00 | 0,03 | 0,02 |
| 1.4.4. Płyta żelbetowa gr.20 | kN/m2 | 5 | 1,35 | 1,00 | 6,75 | 5,00 |
| 1.4.5. Tynk cementowo-wapienny | kN/m2 | 0,285 | 1,35 | 1,00 | 0,38 | 0,28 |
| 1.5. Instalacje | kN/m2 | 0,3 | 1,35 | 1,00 | 0,41 | 0,30 |
| 1.5.1. Obciążenie od fotowoltaiki | kN/m2 | 0,3 | 1,35 | 1,00 | 0,41 | 0,30 |
| 2. Śnieg (WRZOSÓW) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Dach dwuspadowy | kN/m2 | 0,72 | 1,50 | 1,50 | 1,08 | 1,08 |
| 3. Wiatr (WRZOSÓW) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ściany | kN/m2 | 0,71 | 1,50 | 1,50 | 1,07 | 1,07 |
| 3.1.1. Ściana pionowa - ściana nawietrzna (D) | kN/m2 | 0,56 | 1,50 | 1,50 | 0,85 | 0,85 |
| 3.1.2. Ściana pionowa - ściana nawietrzna (E) | kN/m2 | -0,32 | 1,50 | 1,50 | -0,48 | -0,48 |
| 3.1.3. Ściana pionowa - boczna |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. Pole A | kN/m2 | -0,41 | 1,50 | 1,50 | -0,61 | -0,61 |
| 3.1.3.2. Pole B | kN/m2 | -0,23 | 1,50 | 1,50 | -0,34 | -0,34 |
| 3.2. Dach dwuspadowy - połać nawietrzna (+) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Pole F | kN/m2 | 0,34 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3.2.2. Pole G | kN/m2 | 0,34 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3.2.3. Pole H | kN/m2 | 0,29 | 1,50 | 1,50 | 0,43 | 0,43 |
| 3.3. Dach dwuspadowy - połać nawietrzna (-) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Pole F | kN/m2 | -0,49 | 1,50 | 1,50 | -0,73 | -0,73 |
| 3.3.2. Pole G | kN/m2 | -0,45 | 1,50 | 1,50 | -0,68 | -0,68 |
| 3.3.3. Pole H | kN/m2 | -0,23 | 1,50 | 1,50 | -0,35 | -0,35 |
| 3.4. Dach dwuspadowy - połać zawietrzna (-) |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Pole I | kN/m2 | -0,30 | 1,50 | 1,50 | -0,45 | -0,45 |
| 3.4.2. Pole J | kN/m2 | -0,52 | 1,50 | 1,50 | -0,78 | -0,78 |
| 3.5. Dach dwuspadowy - połać zawietrzna (+) |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Pole I | kN/m2 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 0,23 | 0,23 |
| 3.5.2. Pole J | kN/m2 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 0,23 | 0,23 |
| 4. Użytkowe (WRZOSÓW) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Użytkowe (kategoria H) | kN/m2 | 0,4 | 1,50 | 1,00 | 0,60 | 0,40 |

Stałe

ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM OBCIĄŻEŃ

Śnieg

Dach dwuspadowy

Położenie obiektu: strefa 2, wysokość n.p.m.  A = 100 m

Ţ   sk = 0,9 kN/m2

Ekspozycja obiektu: teren normalny   Ţ   Ce = 1,00

Przenikanie ciepła przez dach: temp. wewn. ti = 18 °C, wsp. przenikania ciepła U = 0 W/(m2 K)   Ţ   Ct = 1,00

Rodzaj dachu: dach dwuspadowy

Kąt połaci dachu a1 = 20°

Kąt połaci dachu a2 = 20°

Ţ   m1 = 0,80	(przypadek (i) obc. równomierne)

Obciążenie charakterystyczne	s = m1 × Ce × Ct × sk = 0,80 × 1,00 × 1,00 × 0,90 kN/m2 = 0,72 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	so = 1,50 × 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m2

Wiatr

Ściany

3.1.1. Ściana pionowa - ściana nawietrzna (D)

Położenie obiektu: strefa 1, wysokość n.p.m.  A = 100 m

Ţ   	vb,0 = 22 m/s

Kierunek wiatru 270°

Kategoria terenu - III

Wysokości: minimalna zmin = 5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatości z0 = 0,3 m

Wysokość odniesienia nad gruntem: ze0 = 7,70 m

Wysokość odniesienia: ze = ze0 = 7,70m = 7,70 m

Bazowa prędkość wiatru: vb = cdir × cseason × vb,0 = 1,00 × 1,0 × 22m/s = 22 m/s

Wsp. chropowatości: 	cr(ze) = 0,80 × (ze / 10) ^ 0,19 = 0,80 × (7,70 / 10) ^ 0,19 = 0,76

Wsp. ekspozycji: 	ce(ze) = 1,90 × (ze / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (7,70 / 10) ^ 0,26 = 1,78

Średnia prędkość wiatru:

vm(ze) = cr(ze) × co(ze) × vb = 0,76 × 1,00 × 22m/s = 16,7 m/s

Bazowe ciśnienie prędkości:

qb = 0,5 × r × vb ^ 2 = 0,5 × 1,25kg/m3 × (22m/s) ^ 2 = 0,30 kN/m2

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(ze) = ce(ze) × qb = 1,78 × 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: ściana pionowa budynku na rzucie prostokąta (nawietrzna)

Wymiary budynku:

szerokość (prostopadle do kierunku wiatru): b = 17,30 m

długość (równolegle do kierunku wiatru): d = 9,50 m

wysokość: h = 6,00 m

e = min(b, 2h) = 12,00 m,  h/d = 0,63

Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:

Ţ   	cpe,D = 0,75

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego:

Założono budynek bez ściany dominującej.

Przyjęto:

Ţ   	cpi = -0,30

Poziom odniesienia do obliczenia ciśnienia wewn. wiatru: zi = ze = 7,70m = 7,70 m

Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,90 × (zi / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (7,70 / 10) ^ 0,26 = 1,78

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(zi) = ce(zi) × qb = 1,78 × 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,D - qp(zi) × cpi = 0,54kN/m2 × 0,75 - 0,54kN/m2 × -0,30 = 0,56 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × 0,56 kN/m2 = 0,85 kN/m2

3.1.2. Ściana pionowa - ściana nawietrzna (E)

Położenie obiektu: strefa 1, wysokość n.p.m.  A = 100 m

Ţ   	vb,0 = 22 m/s

Kierunek wiatru 270°

Kategoria terenu - III

Wysokości: minimalna zmin = 5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatości z0 = 0,3 m

Wysokość odniesienia nad gruntem: ze0 = 7,70 m

Wysokość odniesienia: ze = ze0 = 7,70m = 7,70 m

Bazowa prędkość wiatru: vb = cdir × cseason × vb,0 = 1,00 × 1,0 × 22m/s = 22 m/s

Wsp. chropowatości: 	cr(ze) = 0,80 × (ze / 10) ^ 0,19 = 0,80 × (7,70 / 10) ^ 0,19 = 0,76

Wsp. ekspozycji: 	ce(ze) = 1,90 × (ze / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (7,70 / 10) ^ 0,26 = 1,78

Średnia prędkość wiatru:

vm(ze) = cr(ze) × co(ze) × vb = 0,76 × 1,00 × 22m/s = 16,7 m/s

Bazowe ciśnienie prędkości:

qb = 0,5 × r × vb ^ 2 = 0,5 × 1,25kg/m3 × (22m/s) ^ 2 = 0,30 kN/m2

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(ze) = ce(ze) × qb = 1,78 × 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: ściana pionowa budynku na rzucie prostokąta (zawietrzna)

Wymiary budynku:

szerokość (prostopadle do kierunku wiatru): b = 17,30 m

długość (równolegle do kierunku wiatru): d = 9,50 m

wysokość: h = 6,00 m

e = min(b, 2h) = 12,00 m,  h/d = 0,63

Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:

Ţ   	cpe,E = -0,4

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego:

Założono budynek bez ściany dominującej.

Przyjęto:

Ţ   	cpi = 0,20

Poziom odniesienia do obliczenia ciśnienia wewn. wiatru: zi = ze = 7,70m = 7,70 m

Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,90 × (zi / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (7,70 / 10) ^ 0,26 = 1,78

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(zi) = ce(zi) × qb = 1,78 × 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,E - qp(zi) × cpi = 0,54kN/m2 × -0,4 - 0,54kN/m2 × 0,20 = -0,32 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × -0,32 kN/m2 = -0,48 kN/m2

3.1.3. Ściana pionowa - boczna

Położenie obiektu: strefa 1, wysokość n.p.m.  A = 100 m

Ţ   	vb,0 = 22 m/s

Kierunek wiatru 270°

Kategoria terenu - IV

Wysokości: minimalna zmin = 10 m, maksymalna zmax = 500 m, wymiar chropowatości z0 = 1 m

Wysokość odniesienia nad gruntem: ze0 = 5,00 m

Wysokość odniesienia: ze = zmin = 10m = 10,00 m

Bazowa prędkość wiatru: vb = cdir × cseason × vb,0 = 1,00 × 1,0 × 22m/s = 22 m/s

Wsp. chropowatości: 	cr(ze) = 0,60 × (ze / 10) ^ 0,24 = 0,60 × (10,00 / 10) ^ 0,24 = 0,60

Wsp. ekspozycji: 	ce(ze) = 1,50 × (ze / 10) ^ 0,29 = 1,50 × (10,00 / 10) ^ 0,29 = 1,50

Średnia prędkość wiatru:

vm(ze) = cr(ze) × co(ze) × vb = 0,60 × 1,00 × 22m/s = 13,2 m/s

Bazowe ciśnienie prędkości:

qb = 0,5 × r × vb ^ 2 = 0,5 × 1,25kg/m3 × (22m/s) ^ 2 = 0,30 kN/m2

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(ze) = ce(ze) × qb = 1,50 × 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2

Rodzaj elementu: ściana pionowa budynku na rzucie prostokąta (boczna)

Wymiary budynku:

szerokość (prostopadle do kierunku wiatru): b = 17,30 m

długość (równolegle do kierunku wiatru): d = 9,50 m

wysokość: h = 6,00 m

e = min(b, 2h) = 12,00 m,  h/d = 0,63

Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego:

Założono budynek bez ściany dominującej.

Przyjęto:

Ţ   	cpi = -0,30

Poziom odniesienia do obliczenia ciśnienia wewn. wiatru: zi = zmin = 10m = 10,00 m

Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,50 × (zi / 10) ^ 0,29 = 1,50 × (10,00 / 10) ^ 0,29 = 1,50

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(zi) = ce(zi) × qb = 1,50 × 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2

3.1.3.1. Pole A

Szerokość pola: bA = 2,40 m

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,A = -1,2

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,A - qp(zi) × cpi = 0,45kN/m2 × -1,2 - 0,45kN/m2 × -0,30 = -0,41 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × -0,41 kN/m2 = -0,61 kN/m2

3.1.3.2. Pole B

Szerokość pola: bB = 7,10 m

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,B = -0,8

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,B - qp(zi) × cpi = 0,45kN/m2 × -0,8 - 0,45kN/m2 × -0,30 = -0,23 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × -0,23 kN/m2 = -0,34 kN/m2

Dach dwuspadowy - połać nawietrzna (+)

Położenie obiektu: strefa 1, wysokość n.p.m.  A = 100 m

Ţ   	vb,0 = 22 m/s

Kierunek wiatru 270°

Kategoria terenu - III

Wysokości: minimalna zmin = 5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatości z0 = 0,3 m

Wysokość odniesienia nad gruntem: ze0 = h = 6,00m = 6,00 m

Wysokość odniesienia: ze = ze0 = 6,00m = 6,00 m

Bazowa prędkość wiatru: vb = cdir × cseason × vb,0 = 1,00 × 1,0 × 22m/s = 22 m/s

Wsp. chropowatości: 	cr(ze) = 0,80 × (ze / 10) ^ 0,19 = 0,80 × (6,00 / 10) ^ 0,19 = 0,73

Wsp. ekspozycji: 	ce(ze) = 1,90 × (ze / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (6,00 / 10) ^ 0,26 = 1,66

Średnia prędkość wiatru:

vm(ze) = cr(ze) × co(ze) × vb = 0,73 × 1,00 × 22m/s = 16 m/s

Bazowe ciśnienie prędkości:

qb = 0,5 × r × vb ^ 2 = 0,5 × 1,25kg/m3 × (22m/s) ^ 2 = 0,30 kN/m2

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(ze) = ce(ze) × qb = 1,66 × 0,30kN/m2 = 0,50 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:

szerokość (prostopadle do kierunku wiatru): b = 17,30 m

długość (równolegle do kierunku wiatru): d = 9,50 m

wysokość: h = 6,00 m

nachylenie dachu: a = 20,00°

e = min(b, 2h) = 12,00 m

Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2

Element rozważany: połać nawietrzna.

Wariant obciążenia o dodatnich wartościach pól.

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego:

Założono budynek bez ściany dominującej.

Przyjęto:

Ţ   	cpi = -0,30

Poziom odniesienia do obliczenia ciśnienia wewn. wiatru: zi = ze = 6,00m = 6,00 m

Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,90 × (zi / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (6,00 / 10) ^ 0,26 = 1,66

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(zi) = ce(zi) × qb = 1,66 × 0,30kN/m2 = 0,50 kN/m2

3.2.1. Pole F

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,F = 0,37

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,F - qp(zi) × cpi = 0,50kN/m2 × 0,37 - 0,50kN/m2 × -0,30 = 0,34 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × 0,34 kN/m2 = 0,50 kN/m2

3.2.2. Pole G

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,G = 0,37

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,G - qp(zi) × cpi = 0,50kN/m2 × 0,37 - 0,50kN/m2 × -0,30 = 0,34 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × 0,34 kN/m2 = 0,50 kN/m2

3.2.3. Pole H

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,H = 0,27

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,H - qp(zi) × cpi = 0,50kN/m2 × 0,27 - 0,50kN/m2 × -0,30 = 0,29 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × 0,29 kN/m2 = 0,43 kN/m2

Dach dwuspadowy - połać nawietrzna (-)

Położenie obiektu: strefa 1, wysokość n.p.m.  A = 100 m

Ţ   	vb,0 = 22 m/s

Kierunek wiatru 270°

Kategoria terenu - III

Wysokości: minimalna zmin = 5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatości z0 = 0,3 m

Wysokość odniesienia nad gruntem: ze0 = h = 6,00m = 6,00 m

Wysokość odniesienia: ze = ze0 = 6,00m = 6,00 m

Bazowa prędkość wiatru: vb = cdir × cseason × vb,0 = 1,00 × 1,0 × 22m/s = 22 m/s

Wsp. chropowatości: 	cr(ze) = 0,80 × (ze / 10) ^ 0,19 = 0,80 × (6,00 / 10) ^ 0,19 = 0,73

Wsp. ekspozycji: 	ce(ze) = 1,90 × (ze / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (6,00 / 10) ^ 0,26 = 1,66

Średnia prędkość wiatru:

vm(ze) = cr(ze) × co(ze) × vb = 0,73 × 1,00 × 22m/s = 16 m/s

Bazowe ciśnienie prędkości:

qb = 0,5 × r × vb ^ 2 = 0,5 × 1,25kg/m3 × (22m/s) ^ 2 = 0,30 kN/m2

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(ze) = ce(ze) × qb = 1,66 × 0,30kN/m2 = 0,50 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:

szerokość (prostopadle do kierunku wiatru): b = 17,30 m

długość (równolegle do kierunku wiatru): d = 9,50 m

wysokość: h = 6,00 m

nachylenie dachu: a = 20,00°

e = min(b, 2h) = 12,00 m

Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2

Element rozważany: połać nawietrzna.

Wariant obciążenia o ujemnych wartościach pól.

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego:

Założono budynek bez ściany dominującej.

Przyjęto:

Ţ   	cpi = 0,20

Poziom odniesienia do obliczenia ciśnienia wewn. wiatru: zi = ze = 6,00m = 6,00 m

Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,90 × (zi / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (6,00 / 10) ^ 0,26 = 1,66

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(zi) = ce(zi) × qb = 1,66 × 0,30kN/m2 = 0,50 kN/m2

3.3.1. Pole F

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,F = -0,77

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,F - qp(zi) × cpi = 0,50kN/m2 × -0,77 - 0,50kN/m2 × 0,20 = -0,49 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × -0,49 kN/m2 = -0,73 kN/m2

3.3.2. Pole G

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,G = -0,7

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,G - qp(zi) × cpi = 0,50kN/m2 × -0,7 - 0,50kN/m2 × 0,20 = -0,45 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × -0,45 kN/m2 = -0,68 kN/m2

3.3.3. Pole H

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,H = -0,27

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,H - qp(zi) × cpi = 0,50kN/m2 × -0,27 - 0,50kN/m2 × 0,20 = -0,23 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × -0,23 kN/m2 = -0,35 kN/m2

Dach dwuspadowy - połać zawietrzna (-)

Położenie obiektu: strefa 1, wysokość n.p.m.  A = 100 m

Ţ   	vb,0 = 22 m/s

Kierunek wiatru 270°

Kategoria terenu - III

Wysokości: minimalna zmin = 5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatości z0 = 0,3 m

Wysokość odniesienia nad gruntem: ze0 = h = 6,00m = 6,00 m

Wysokość odniesienia: ze = ze0 = 6,00m = 6,00 m

Bazowa prędkość wiatru: vb = cdir × cseason × vb,0 = 1,00 × 1,0 × 22m/s = 22 m/s

Wsp. chropowatości: 	cr(ze) = 0,80 × (ze / 10) ^ 0,19 = 0,80 × (6,00 / 10) ^ 0,19 = 0,73

Wsp. ekspozycji: 	ce(ze) = 1,90 × (ze / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (6,00 / 10) ^ 0,26 = 1,66

Średnia prędkość wiatru:

vm(ze) = cr(ze) × co(ze) × vb = 0,73 × 1,00 × 22m/s = 16 m/s

Bazowe ciśnienie prędkości:

qb = 0,5 × r × vb ^ 2 = 0,5 × 1,25kg/m3 × (22m/s) ^ 2 = 0,30 kN/m2

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(ze) = ce(ze) × qb = 1,66 × 0,30kN/m2 = 0,50 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:

szerokość (prostopadle do kierunku wiatru): b = 17,30 m

długość (równolegle do kierunku wiatru): d = 9,50 m

wysokość: h = 6,00 m

nachylenie dachu: a = 20,00°

e = min(b, 2h) = 12,00 m

Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2

Element rozważany: połać zawietrzna.

Wariant obciążenia o ujemnych wartościach pól.

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego:

Założono budynek bez ściany dominującej.

Przyjęto:

Ţ   	cpi = 0,20

Poziom odniesienia do obliczenia ciśnienia wewn. wiatru: zi = ze = 6,00m = 6,00 m

Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,90 × (zi / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (6,00 / 10) ^ 0,26 = 1,66

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(zi) = ce(zi) × qb = 1,66 × 0,30kN/m2 = 0,50 kN/m2

3.4.1. Pole I

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,I = -0,4

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,I - qp(zi) × cpi = 0,50kN/m2 × -0,4 - 0,50kN/m2 × 0,20 = -0,30 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × -0,30 kN/m2 = -0,45 kN/m2

3.4.2. Pole J

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,J = -0,83

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,J - qp(zi) × cpi = 0,50kN/m2 × -0,83 - 0,50kN/m2 × 0,20 = -0,52 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × -0,52 kN/m2 = -0,78 kN/m2

Dach dwuspadowy - połać zawietrzna (+)

Położenie obiektu: strefa 1, wysokość n.p.m.  A = 100 m

Ţ   	vb,0 = 22 m/s

Kierunek wiatru 270°

Kategoria terenu - III

Wysokości: minimalna zmin = 5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatości z0 = 0,3 m

Wysokość odniesienia nad gruntem: ze0 = h = 6,00m = 6,00 m

Wysokość odniesienia: ze = ze0 = 6,00m = 6,00 m

Bazowa prędkość wiatru: vb = cdir × cseason × vb,0 = 1,00 × 1,0 × 22m/s = 22 m/s

Wsp. chropowatości: 	cr(ze) = 0,80 × (ze / 10) ^ 0,19 = 0,80 × (6,00 / 10) ^ 0,19 = 0,73

Wsp. ekspozycji: 	ce(ze) = 1,90 × (ze / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (6,00 / 10) ^ 0,26 = 1,66

Średnia prędkość wiatru:

vm(ze) = cr(ze) × co(ze) × vb = 0,73 × 1,00 × 22m/s = 16 m/s

Bazowe ciśnienie prędkości:

qb = 0,5 × r × vb ^ 2 = 0,5 × 1,25kg/m3 × (22m/s) ^ 2 = 0,30 kN/m2

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(ze) = ce(ze) × qb = 1,66 × 0,30kN/m2 = 0,50 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:

szerokość (prostopadle do kierunku wiatru): b = 17,30 m

długość (równolegle do kierunku wiatru): d = 9,50 m

wysokość: h = 6,00 m

nachylenie dachu: a = 20,00°

e = min(b, 2h) = 12,00 m

Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2

Element rozważany: połać zawietrzna.

Wariant obciążenia o dodatnich wartościach pól.

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego:

Założono budynek bez ściany dominującej.

Przyjęto:

Ţ   	cpi = -0,30

Poziom odniesienia do obliczenia ciśnienia wewn. wiatru: zi = ze = 6,00m = 6,00 m

Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,90 × (zi / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (6,00 / 10) ^ 0,26 = 1,66

Szczytowe ciśnienie prędkości:

Ţ   	qp(zi) = ce(zi) × qb = 1,66 × 0,30kN/m2 = 0,50 kN/m2

3.5.1. Pole I

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,I = 0,0

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,I - qp(zi) × cpi = 0,50kN/m2 × 0,0 - 0,50kN/m2 × -0,30 = 0,15 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × 0,15 kN/m2 = 0,23 kN/m2

3.5.2. Pole J

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,J = 0,0

Obciążenie charakterystyczne	wk = qp(ze) × cpe,J - qp(zi) × cpi = 0,50kN/m2 × 0,0 - 0,50kN/m2 × -0,30 = 0,15 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	wo = 1,50 × 0,15 kN/m2 = 0,23 kN/m2

Użytkowe

Użytkowe (kategoria H)

Obciążenie charakterystyczne	Qk = 0,4 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,50 × 0,4 kN/m2 = 0,60 kN/m2

Obliczenia statyczne

Więźba dachowa

Zabezpieczenie ppoż

Z uwagi na przyjętą klasę odporności ogniowej konstrukcji dachu R15 przeprowadzono analizę zwęglenia przekroju zgodnie z metodą zredukowanego przekroju wg. PN-EN 1995-1-2:2008 dla przekrojów niezabezpieczonych przeciwpożarowo.

def=dchar,n+k0d0=12+0,75∙7=17,25 mm

Przy czym:

d0=7 mm

dchar,n=βnt=0,8∙15=12

βn=0,8  przyjęto dla drewna iglastego litego o gęstości charakterystycznej >290 kg/m3

k0=t20=1520=0,75

Obliczenia statyczne zostały wykonane na podstawie przekroju powiększonego o 35 mm w związku z redukcją przekroju w warunkach pożaru.

RM_Win v. 11.113  licencja nr 33012

NAZWA: więźba dachowa

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      0,000         5       7,960      1,256

2       1,100      0,402         6      10,300      0,402

3       3,440      1,256         7      11,400      0,000

4       5,700      2,082

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

2        stała         0,0          0,0         0,0

3     przesuwna        0,0          0,0*

5     przesuwna        0,0          0,0*

6        stała         0,0          0,0         0,0

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    5   6     1,100   -0,402   1,171  1,000   1 B 160x85

2   00    4   5     2,340   -0,854   2,491  1,000   1 B 160x85

3   10    3   4     2,260   -0,826   2,406  1,000   1 B 160x85

4   01    2   3     2,260    0,826   2,406  1,000   1 B 160x85

5   00    1   2     2,340    0,854   2,491  1,000   1 B 160x85

6   00    0   1     1,100    0,402   1,171  1,000   1 B 160x85

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1   136,0    2901     819     363    363   16,0 1,3E+2 Drewno C24

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

133 Drewno C24         11       24,000     5,0E-6

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      gG= 1,35/1,00

Grupa:  G  "stałe"                       Stałe      gG= 1,35/1,00

1    Liniowe       0,0        0,21      0,21     0,00    1,17

1.1 Dach nieocieplon p=0,23*0,900

2    Liniowe       0,0        0,21      0,21     0,00    2,49

1.1 Dach nieocieplon p=0,23*0,900

3    Liniowe       0,0        0,21      0,21     0,00    2,41

1.1 Dach nieocieplon p=0,23*0,900

4    Liniowe       0,0        0,21      0,21     0,00    2,41

1.1 Dach nieocieplon p=0,23*0,900

5    Liniowe       0,0        0,21      0,21     0,00    2,49

1.1 Dach nieocieplon p=0,23*0,900

6    Liniowe       0,0        0,21      0,21     0,00    1,17

1.1 Dach nieocieplon p=0,23*0,900

Grupa:  S  "śnieg"                       Zmienne    gQ= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0        0,65      0,65     0,00    1,17

2.1 Dach dwuspadow p=0,72*0,900

2    Liniowe-Y     0,0        0,65      0,65     0,00    2,49

2.1 Dach dwuspadow p=0,72*0,900

3    Liniowe-Y     0,0        0,65      0,65     0,00    2,41

2.1 Dach dwuspadow p=0,72*0,900

4    Liniowe-Y     0,0        0,65      0,65     0,00    2,41

2.1 Dach dwuspadow p=0,72*0,900

5    Liniowe-Y     0,0        0,65      0,65     0,00    2,49

2.1 Dach dwuspadow p=0,72*0,900

6    Liniowe-Y     0,0        0,65      0,65     0,00    1,17

2.1 Dach dwuspadow p=0,72*0,900

Grupa:  V  "wiatr II"                    Zmienne    gQ= 1,50

1    Liniowe     -20,1       -0,27     -0,27     0,00    1,17

3.4.1 Pole  p=-0,30*0,900

2    Liniowe     -20,1       -0,27     -0,27     0,00    2,49

3.4.1 Pole  p=-0,30*0,900

3    Liniowe     -20,1       -0,47     -0,47     0,00    1,28

3.4.2 Pole  p=-0,52*0,900

3    Liniowe     -20,1       -0,27     -0,27     1,28    2,41

3.4.1 Pole  p=-0,30*0,900

4    Liniowe      20,1       -0,21     -0,21     0,00    2,41

3.3.3 Pole  p=-0,23*0,900

5    Liniowe      20,1       -0,21     -0,21     0,00    2,49

3.3.3 Pole  p=-0,23*0,900

6    Liniowe      20,1       -0,41     -0,41     0,00    1,17

3.3.2 Pole  p=-0,45*0,900

Grupa:  W  "wiatr I"                     Zmienne    gQ= 1,50

1    Liniowe     -20,1        0,14      0,14     0,00    1,17

3.5.1 Pole  p=0,15*0,900

2    Liniowe     -20,1        0,14      0,14     0,00    2,49

3.5.1 Pole  p=0,15*0,900

3    Liniowe     -20,1        0,14      0,14     0,00    2,41

3.5.1 Pole  p=0,15*0,900

4    Liniowe      20,1        0,26      0,26     0,00    2,41

3.2.3 Pole  p=0,29*0,900

5    Liniowe      20,1        0,26      0,26     0,00    2,49

3.2.3 Pole  p=0,29*0,900

6    Liniowe      20,1        0,30      0,30     0,00    1,17

3.2.2 Pole  p=0,34*0,900

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN-EN 1990

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

RM_Win v. 11.113  licencja nr 33012

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   g:     y0/y1/y2:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,00

G -"stałe"                       Stałe         1,35/1,00

S -"śnieg"                       Zmienne    1  1,50    0,5/0,2/0

V -"wiatr II"                    Zmienne    1  1,50    0,6/0,2/0

W -"wiatr I"                     Zmienne    1  1,50    0,6/0,2/0

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

G -"stałe"                      ZAWSZE

S -"śnieg"                      EWENTUALNIE

V -"wiatr II"                   EWENTUALNIE

Nie występuje z: W

W -"wiatr I"                    EWENTUALNIE

Nie występuje z: V

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : CW+G

EWENTUALNIE: S+V+W

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,000       0,11*    -0,19      0,11   CW+G+1,5·V (b)

0,000      -0,87*     1,48      0,49   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,000      -0,87      1,48*     0,49   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,000      -0,87      1,48      0,49*  1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

1,171       0,00      0,00      0,00*  1,35·0,85·CW+G+1,5·(S+0,6·W) (b)

2   1,245       0,17*    -0,04     -3,76   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

2,491      -0,87*    -1,62     -4,28   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

2,491      -0,87     -1,62*    -4,28   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,000       0,15     -0,21      0,19*  CW+G+1,5·V (b)

2,491      -0,87     -1,62     -4,28*  1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

3   0,902       0,57*     0,06     -3,84   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

2,406      -0,76*    -1,84     -4,47   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

2,406      -0,76     -1,84*    -4,47   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,000       0,00     -0,41      0,62*  CW+G+1,5·V (b)

2,406      -0,76     -1,84     -4,47*  1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

4   1,504       0,63*    -0,07     -3,80   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,000      -0,81*     1,99     -4,43   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,000      -0,81      1,99*    -4,43   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

2,406       0,00      0,09      0,73*  CW+G+1,5·V (b)

0,000      -0,81      1,99     -4,43*  1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

5   0,000       0,25*    -0,19      0,27   CW+G+1,5·V (b)

0,000      -0,97*     1,77     -4,14   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,000      -0,97      1,77*    -4,14   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

2,491      -0,01     -0,02      0,49*  CW+G+1,5·V (b)

0,000      -0,97      1,77     -4,14*  1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

6   1,171       0,25*     0,43      0,11   CW+G+1,5·V (b)

1,171      -0,97*    -1,66      0,49   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

1,171      -0,97     -1,66*     0,49   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

1,171      -0,97     -1,66      0,49*  1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,000       0,00      0,00      0,00*  1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE:

NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obciążeń:

---------------     [MPa]

Ro

------------------------------------------------------------------

1    0,000     0,101*               2,43   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,000    -0,012*              -0,29   CW+G+1,5·V (b)

1,171              0,000*      0,00   CW+1,35·0,85·G+1,5·W (b)

1,171              0,000*      0,00   CW+1,35·0,85·G+1,5·W (b)

2    2,491     0,087*               2,08   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

1,245    -0,031*              -0,74   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

1,713             -0,011*     -0,26   CW+1,35·0,85·G+1,5·(S+0,6·W) (b)

2,491             -0,112*     -2,69   CW+1,35·0,85·G+1,5·(S+0,6·W) (b)

3    2,406     0,074*               1,77   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,902    -0,078*              -1,86   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

2,406              0,018*      0,43   CW+G+1,5·V (b)

1,983              0,000*     -0,01   CW+G+1,5·0,6·V (a)

4    0,000     0,080*               1,92   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

1,504    -0,084*              -2,01   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

2,406             -0,009*     -0,22   CW+1,35·0,85·G+1,5·S (b)

2,406             -0,009*     -0,22   CW+1,35·0,85·G+1,5·S (b)

5    0,000     0,099*               2,37   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

1,245    -0,031*              -0,74   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

1,713             -0,001*     -0,02   CW+G+1,5·W (b)

2,491             -0,045*     -1,08   CW+G+1,5·W (b)

6    1,171     0,113*               2,71   1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

1,171    -0,028*              -0,68   CW+G+1,5·V (b)

0,000              0,000*      0,00   CW+1,35·G+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

1,171             -0,090*     -2,17   CW+1,35·0,85·G+1,5·(0,5·S+W) (b)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

2      2,12*     2,77      3,49            1,35·(CW+G)+1,5·0,5·S (a)

3,17*     4,14      5,21            1,35·0,85·(CW+G)+1,5·S (b)

0,31*    -0,02      0,31            CW+G+1,5·0,6·V (a)

0,06*    -0,63      0,64            CW+G+1,5·V (b)

2,12      3,44*     4,04            1,35·(CW+G)+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

3,17      4,81*     5,76            1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,31     -0,02*     0,31            CW+G+1,5·0,6·V (a)

0,06     -0,63*     0,64            CW+G+1,5·V (b)

2,12      3,44      4,04*           1,35·(CW+G)+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

3      0,00*     2,80      2,80            1,35·(CW+G)+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

0,00*     3,88      3,88            1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,00*     0,24      0,24            CW+G+1,5·0,6·V (a)

0,00*    -0,07      0,07            CW+G+1,5·V (b)

0,00*     0,95      0,95            1,35·(CW+G) (a)

0,00*     0,81      0,81            1,35·0,85·(CW+G) (b)

0,00      2,80*     2,80            1,35·(CW+G)+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

0,00      3,88*     3,88            1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,00      0,24*     0,24            CW+G+1,5·0,6·V (a)

0,00     -0,07*     0,07            CW+G+1,5·V (b)

0,00      2,80      2,80*           1,35·(CW+G)+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

5      0,00*     2,51      2,51            1,35·(CW+G)+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

0,00*     3,59      3,59            1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,00*    -0,08      0,08            CW+G+1,5·0,6·V (a)

0,00*    -0,60      0,60            CW+G+1,5·V (b)

0,00*     0,95      0,95            1,35·(CW+G) (a)

0,00*     0,81      0,81            1,35·0,85·(CW+G) (b)

0,00      2,51*     2,51            1,35·(CW+G)+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

0,00      3,59*     3,59            1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

0,00     -0,08*     0,08            CW+G+1,5·0,6·V (a)

0,00     -0,60*     0,60            CW+G+1,5·V (b)

0,00      2,51      2,51*           1,35·(CW+G)+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

6     -0,43*     0,18      0,47            CW+G+1,5·0,6·V (a)

-0,26*    -0,30      0,40            CW+G+1,5·V (b)

-2,36*     3,17      3,96            1,35·(CW+G)+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

-3,41*     4,55      5,69            1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

-2,36      3,17*     3,96            1,35·(CW+G)+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

-3,41      4,55*     5,69            1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)

-0,43      0,18*     0,47            CW+G+1,5·0,6·V (a)

-0,26     -0,30*     0,40            CW+G+1,5·V (b)

-2,36      3,17      3,96*           1,35·(CW+G)+1,5·(0,5·S+0,6·W) (a)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

2      2,28*     2,97      3,74            CW+G+S

0,27*    -0,12      0,30            CW+G+V

2,28      3,42*     4,11            CW+G+S+0,6·W

0,27     -0,12*     0,30            CW+G+V

2,28      3,42      4,11*           CW+G+S+0,6·W

3      0,00*     2,75      2,75            CW+G+S+0,6·W

0,00*     0,19      0,19            CW+G+V

0,00*     0,70      0,70            CW+G

0,00      2,75*     2,75            CW+G+S+0,6·W

0,00      0,19*     0,19            CW+G+V

0,00      2,75      2,75*           CW+G+S+0,6·W

5      0,00*     2,56      2,56            CW+G+S+0,6·W

0,00*    -0,17      0,17            CW+G+V

0,00*     0,70      0,70            CW+G

0,00      2,56*     2,56            CW+G+S+0,6·W

0,00     -0,17*     0,17            CW+G+V

0,00      2,56      2,56*           CW+G+S+0,6·W

6     -0,40*     0,10      0,41            CW+G+V

-2,44*     3,24      4,06            CW+G+S+0,6·W

-2,44      3,24*     4,06            CW+G+S+0,6·W

-0,40      0,10*     0,41            CW+G+V

-2,44      3,24      4,06*           CW+G+S+0,6·W

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1      0,00048* -0,00133     0,00142      CW+G+S+0,6·W

0,00048  -0,00133*    0,00142      CW+G+S+0,6·W

0,00048  -0,00133     0,00142*     CW+G+S+0,6·W

2      0,00000*  0,00000     0,00000      CW+G+S

0,00000   0,00000*    0,00000      CW+G+S+0,6·W

0,00000   0,00000     0,00000*     CW+G+S+0,6·W

3     -0,00005*  0,00000     0,00005      CW+G+S+0,6·W

-0,00005   0,00000*    0,00005      CW+G+S+0,6·W

-0,00005   0,00000     0,00005*     CW+G+S+0,6·W

4      0,00000* -0,00008     0,00008      CW+G+0,5·S+V

0,00000  -0,00026*    0,00026      CW+G+S+0,6·W

0,00000  -0,00026     0,00026*     CW+G+S+0,6·W

5      0,00005*  0,00000     0,00005      CW+G+S+0,6·W

0,00005   0,00000*    0,00005      CW+G+S+0,6·W

0,00005   0,00000     0,00005*     CW+G+S+0,6·W

6      0,00000*  0,00000     0,00000      CW+G+S+0,6·W

0,00000   0,00000*    0,00000      CW+G+S+0,6·W

0,00000   0,00000     0,00000*     CW+G+S+0,6·W

7     -0,00043* -0,00117     0,00125      CW+G+S+0,6·W

-0,00043  -0,00117*    0,00125      CW+G+S+0,6·W

-0,00043  -0,00117     0,00125*     CW+G+S+0,6·W

------------------------------------------------------------------

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.20  licencja nr 33012)

Nazwa pliku: więźba dachowa a

| Nr pręta: | Grupa: | Przekrój: | Warunek decydujący: | Nośność: |  | Kombinacja obc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 1 - B 160x85 | Ściskanie | 0,278 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |
| 2 |  | 1 - B 160x85 | Ściskanie | 0,260 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |
| 4 |  | 1 - B 160x85 | Ściskanie | 0,248 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |
| 6 |  | 1 - B 160x85 | Zginanie | 0,246 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |
| 3 |  | 1 - B 160x85 | Ściskanie | 0,240 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |
| 1 |  | 1 - B 160x85 | Zginanie | 0,221 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |

Wyniki wymiarowania dla przekroju zredukowanego w warunkach pożarowych.

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.20  licencja nr 33012)

Nazwa pliku: więźba dachowa - pożar a

| Nr pręta: | Grupa: | Przekrój: | Warunek decydujący: | Nośność: |  | Kombinacja obc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 1 - B 140x50 | Ściskanie | 0,908 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |
| 2 |  | 1 - B 140x50 | Ściskanie | 0,888 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |
| 4 |  | 1 - B 140x50 | Ściskanie | 0,849 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |
| 3 |  | 1 - B 140x50 | Ściskanie | 0,832 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |
| 6 |  | 1 - B 140x50 | Zginanie | 0,526 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |
| 1 |  | 1 - B 140x50 | Zginanie | 0,470 |  |  | 1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b) |

Płatew dachowa

RM_Win v. 11.113  licencja nr 33012

NAZWA: płatew drewniana

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      1,100         9       0,000      0,000

2      14,000      1,100        10       2,000      0,000

3       2,000      1,100        11       4,000      0,000

4       4,000      1,100        12       6,000      0,000

5       6,000      1,100        13       8,000      0,000

6      10,000      1,100        14      10,000      0,000

7       8,000      1,100        15      12,000      0,000

8      12,000      1,100        16      14,000      0,000

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

9        stała         0,0          0,0         0,0

10        stała         0,0          0,0         0,0

11        stała         0,0          0,0         0,0

12        stała         0,0          0,0         0,0

13        stała         0,0          0,0         0,0

14        stała         0,0          0,0         0,0

15        stała         0,0          0,0         0,0

16        stała         0,0          0,0         0,0

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   2     2,000    0,000   2,000  1,000   1 B 16x14

2   00    2   3     2,000    0,000   2,000  1,000   1 B 16x14

3   00    3   4     2,000    0,000   2,000  1,000   1 B 16x14

4   00    4   6     2,000    0,000   2,000  1,000   1 B 16x14

5   00    6   5     2,000    0,000   2,000  1,000   1 B 16x14

6   00    5   7     2,000    0,000   2,000  1,000   1 B 16x14

7   00    7   1     2,000    0,000   2,000  1,000   1 B 16x14

8   10    0   8     0,000   -1,100   1,100  1,000   2 B 14x14

9   10    2   9     0,000   -1,100   1,100  1,000   2 B 14x14

10   10    3  10     0,000   -1,100   1,100  1,000   2 B 14x14

11   10    4  11     0,000   -1,100   1,100  1,000   2 B 14x14

12   10    6  12     0,000   -1,100   1,100  1,000   2 B 14x14

13   10    5  13     0,000   -1,100   1,100  1,000   2 B 14x14

14   10    7  14     0,000   -1,100   1,100  1,000   2 B 14x14

15   10    1  15     0,000   -1,100   1,100  1,000   2 B 14x14

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1   224,0    4779    3659     597    597   16,0 1,3E+2 Drewno C24

2   196,0    3201    3201     457    457   14,0 1,3E+2 Drewno C24

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

133 Drewno C24         11       24,000     5,0E-6

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      gG= 1,35/1,00

Grupa:  A  "reakcje"                     Zmienne    gQ= 1,50

1    Skupione      0,0        2,70               0,00

1    Skupione      0,0        2,70               0,90

1    Skupione      0,0        2,70               1,80

2    Skupione      0,0        2,70               1,60

2    Skupione      0,0        2,70               0,70

3    Skupione      0,0        2,70               0,50

3    Skupione      0,0        2,70               1,40

4    Skupione      0,0        2,70               1,20

4    Skupione      0,0        2,70               0,30

5    Skupione      0,0        2,70               0,10

5    Skupione      0,0        2,70               1,00

5    Skupione      0,0        2,70               1,90

6    Skupione      0,0        2,70               0,80

6    Skupione      0,0        2,70               1,70

7    Skupione      0,0        2,70               1,50

7    Skupione      0,0        2,70               0,60

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN-EN 1990

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

RM_Win v. 11.113  licencja nr 33012

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   g:     y0/y1/y2:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,00

A -"reakcje"                     Zmienne    1  1,50    1/1/1

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

A -"reakcje"                    EWENTUALNIE

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : CW

EWENTUALNIE: A

------------------------------------------------------------------

Współczynniki obciążeniowe nie są uwzględniane.

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,900       1,59*    -2,34      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,900       1,59*     1,71      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -1,88*    -6,53      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -1,88     -6,53*     0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -1,88     -6,53      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,900       1,59     -2,34      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -1,88     -6,53      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,900       1,59     -2,34      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

2   0,700       0,69*     3,62      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,88*     3,71      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -1,60     -4,65*     0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -1,60     -4,65      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,700       0,69      3,62      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,88      3,71      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -1,60     -4,65      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,700       0,69      3,62      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,88      3,71      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

3   1,400       0,72*    -3,92      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

1,400       0,72*     0,13      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -1,66*    -4,00      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,60      4,35*     0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,60      4,35      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

1,400       0,72      0,13      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -1,66     -4,00      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,60      4,35      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

1,400       0,72      0,13      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -1,66     -4,00      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

4   1,200       0,96*    -2,96      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

1,200       0,96*     1,09      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,66*     5,30      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,66      5,30*     0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,66      5,30      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

1,200       0,96     -2,96      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,66      5,30      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

1,200       0,96     -2,96      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

5   1,000       1,12*     2,09      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,44*     6,27      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,44      6,27*     0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,44      6,27      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

1,000       1,12      2,09      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -1,44      6,27      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

1,000       1,12      2,09      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

6   0,800       0,87*     2,67      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -2,08*    -5,58      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -2,08     -5,58*     0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -2,08     -5,58      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,800       0,87      2,67      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

2,000      -2,08     -5,58      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,800       0,87      2,67      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

7   1,500       1,65*    -3,27      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

1,500       1,65*     0,78      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -2,08*     5,02      0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -2,08      5,02*     0,00   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -2,08      5,02      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

1,500       1,65      0,78      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

0,000      -2,08      5,02      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

1,500       1,65      0,78      0,00*  1,35·CW+1,5·A (a)

8   0,000       0,00*     0,00     -0,10   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,07   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -5,99   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,10   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,07   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -5,99   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,10   1,35·CW (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,07   CW (a)

1,100       0,00      0,00*    -5,99   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00     -0,07*  CW (a)

1,100       0,00      0,00     -5,99*  1,35·CW+1,5·A (a)

9   0,000       0,00*     0,00     -0,29   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,21   CW (a)

1,100       0,00*     0,00    -10,36   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,29   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,21   CW (a)

1,100       0,00*     0,00    -10,36   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,29   1,35·CW (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,21   CW (a)

1,100       0,00      0,00*   -10,36   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00     -0,21*  CW (a)

1,100       0,00      0,00    -10,36*  1,35·CW+1,5·A (a)

10   0,000       0,00*     0,00     -0,25   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,18   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -9,12   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,25   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,18   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -9,12   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,25   1,35·CW (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,18   CW (a)

1,100       0,00      0,00*    -9,12   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00     -0,18*  CW (a)

1,100       0,00      0,00     -9,12*  1,35·CW+1,5·A (a)

11   0,000       0,00*     0,00     -0,26   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,19   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -9,42   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,26   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,19   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -9,42   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,26   1,35·CW (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,19   CW (a)

1,100       0,00      0,00*    -9,42   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00     -0,19*  CW (a)

1,100       0,00      0,00     -9,42*  1,35·CW+1,5·A (a)

12   0,000       0,00*     0,00     -0,26   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,19   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -9,45   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,26   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,19   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -9,45   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,26   1,35·CW (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,19   CW (a)

1,100       0,00      0,00*    -9,45   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00     -0,19*  CW (a)

1,100       0,00      0,00     -9,45*  1,35·CW+1,5·A (a)

13   0,000       0,00*     0,00     -0,25   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,18   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -9,03   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,25   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,18   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -9,03   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,25   1,35·CW (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,18   CW (a)

1,100       0,00      0,00*    -9,03   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00     -0,18*  CW (a)

1,100       0,00      0,00     -9,03*  1,35·CW+1,5·A (a)

14   0,000       0,00*     0,00     -0,29   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,21   CW (a)

1,100       0,00*     0,00    -10,72   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,29   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,21   CW (a)

1,100       0,00*     0,00    -10,72   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,29   1,35·CW (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,21   CW (a)

1,100       0,00      0,00*   -10,72   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00     -0,21*  CW (a)

1,100       0,00      0,00    -10,72*  1,35·CW+1,5·A (a)

15   0,000       0,00*     0,00     -0,10   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,07   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -3,46   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,10   1,35·CW (a)

0,000       0,00*     0,00     -0,07   CW (a)

1,100       0,00*     0,00     -3,46   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,10   1,35·CW (a)

0,000       0,00      0,00*    -0,07   CW (a)

1,100       0,00      0,00*    -3,46   1,35·CW+1,5·A (a)

0,000       0,00      0,00     -0,07*  CW (a)

1,100       0,00      0,00     -3,46*  1,35·CW+1,5·A (a)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

9      0,00*     5,99      5,99            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00*     5,96      5,96            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00*     0,16      0,16            CW (a)

0,00*     0,22      0,22            1,35·CW (a)

0,00*     0,19      0,19            1,35·0,85·CW (b)

0,00      5,99*     5,99            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00      5,96*     5,96            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00      0,16*     0,16            CW (a)

0,00      5,99      5,99*           1,35·CW+1,5·A (a)

10      0,00*    10,36     10,36            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00*    10,30     10,30            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00*     0,30      0,30            CW (a)

0,00*     0,41      0,41            1,35·CW (a)

0,00*     0,35      0,35            1,35·0,85·CW (b)

0,00     10,36*    10,36            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00     10,30*    10,30            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00      0,30*     0,30            CW (a)

0,00     10,36     10,36*           1,35·CW+1,5·A (a)

11      0,00*     9,12      9,12            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00*     9,07      9,07            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00*     0,27      0,27            CW (a)

0,00*     0,37      0,37            1,35·CW (a)

0,00*     0,31      0,31            1,35·0,85·CW (b)

0,00      9,12*     9,12            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00      9,07*     9,07            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00      0,27*     0,27            CW (a)

0,00      9,12      9,12*           1,35·CW+1,5·A (a)

12      0,00*     9,42      9,42            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00*     9,36      9,36            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00*     0,28      0,28            CW (a)

0,00*     0,38      0,38            1,35·CW (a)

0,00*     0,32      0,32            1,35·0,85·CW (b)

0,00      9,42*     9,42            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00      9,36*     9,36            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00      0,28*     0,28            CW (a)

0,00      9,42      9,42*           1,35·CW+1,5·A (a)

13      0,00*     9,45      9,45            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00*     9,40      9,40            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00*     0,28      0,28            CW (a)

0,00*     0,38      0,38            1,35·CW (a)

0,00*     0,32      0,32            1,35·0,85·CW (b)

0,00      9,45*     9,45            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00      9,40*     9,40            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00      0,28*     0,28            CW (a)

0,00      9,45      9,45*           1,35·CW+1,5·A (a)

14      0,00*     9,03      9,03            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00*     8,98      8,98            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00*     0,27      0,27            CW (a)

0,00*     0,37      0,37            1,35·CW (a)

0,00*     0,31      0,31            1,35·0,85·CW (b)

0,00      9,03*     9,03            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00      8,98*     8,98            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00      0,27*     0,27            CW (a)

0,00      9,03      9,03*           1,35·CW+1,5·A (a)

15      0,00*    10,72     10,72            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00*    10,66     10,66            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00*     0,30      0,30            CW (a)

0,00*     0,41      0,41            1,35·CW (a)

0,00*     0,35      0,35            1,35·0,85·CW (b)

0,00     10,72*    10,72            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00     10,66*    10,66            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00      0,30*     0,30            CW (a)

0,00     10,72     10,72*           1,35·CW+1,5·A (a)

16      0,00*     3,46      3,46            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00*     3,43      3,43            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00*     0,16      0,16            CW (a)

0,00*     0,22      0,22            1,35·CW (a)

0,00*     0,19      0,19            1,35·0,85·CW (b)

0,00      3,46*     3,46            1,35·CW+1,5·A (a)

0,00      3,43*     3,43            1,35·0,85·CW+1,5·A (b)

0,00      0,16*     0,16            CW (a)

0,00      3,46      3,46*           1,35·CW+1,5·A (a)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

9      0,00*     4,01      4,01            CW+A

0,00*     0,16      0,16            CW

0,00      4,01*     4,01            CW+A

0,00      0,16*     0,16            CW

0,00      4,01      4,01*           CW+A

10      0,00*     6,94      6,94            CW+A

0,00*     0,30      0,30            CW

0,00      6,94*     6,94            CW+A

0,00      0,30*     0,30            CW

0,00      6,94      6,94*           CW+A

11      0,00*     6,11      6,11            CW+A

0,00*     0,27      0,27            CW

0,00      6,11*     6,11            CW+A

0,00      0,27*     0,27            CW

0,00      6,11      6,11*           CW+A

12      0,00*     6,31      6,31            CW+A

0,00*     0,28      0,28            CW

0,00      6,31*     6,31            CW+A

0,00      0,28*     0,28            CW

0,00      6,31      6,31*           CW+A

13      0,00*     6,33      6,33            CW+A

0,00*     0,28      0,28            CW

0,00      6,33*     6,33            CW+A

0,00      0,28*     0,28            CW

0,00      6,33      6,33*           CW+A

14      0,00*     6,05      6,05            CW+A

0,00*     0,27      0,27            CW

0,00      6,05*     6,05            CW+A

0,00      0,27*     0,27            CW

0,00      6,05      6,05*           CW+A

15      0,00*     7,17      7,17            CW+A

0,00*     0,30      0,30            CW

0,00      7,17*     7,17            CW+A

0,00      0,30*     0,30            CW

0,00      7,17      7,17*           CW+A

16      0,00*     2,32      2,32            CW+A

0,00*     0,16      0,16            CW

0,00      2,32*     2,32            CW+A

0,00      0,16*     0,16            CW

0,00      2,32      2,32*           CW+A

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.20  licencja nr 33012)

Nazwa pliku: płatew drewniana a

| Nr pręta: | Grupa: | Przekrój: | Warunek decydujący: | Nośność: |  | Kombinacja obc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 1 - B 16x14 | Zginanie | 0,315 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 7 |  | 1 - B 16x14 | Zginanie | 0,315 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 1 |  | 1 - B 16x14 | Zginanie | 0,284 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 2 |  | 1 - B 16x14 | Zginanie | 0,284 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 3 |  | 1 - B 16x14 | Zginanie | 0,250 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 4 |  | 1 - B 16x14 | Zginanie | 0,250 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 5 |  | 1 - B 16x14 | Ścinanie | 0,227 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 14 |  | 2 - B 14x14 | Ściskanie | 0,059 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 9 |  | 2 - B 14x14 | Ściskanie | 0,057 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 11 |  | 2 - B 14x14 | Ściskanie | 0,052 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 12 |  | 2 - B 14x14 | Ściskanie | 0,052 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 10 |  | 2 - B 14x14 | Ściskanie | 0,050 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 13 |  | 2 - B 14x14 | Ściskanie | 0,049 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 8 |  | 2 - B 14x14 | Ściskanie | 0,033 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |
| 15 |  | 2 - B 14x14 | Ściskanie | 0,019 |  |  | 1,35·CW+1,5·A (a) |

Nadciąg

RM_Win v. 11.113  licencja nr 33012

NAZWA: rama nadciąg

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      0,000

2       0,000      3,600

3       7,600      3,600

4       7,600      0,000

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

1    utwierdzenie     90,0          0,0         0,0         0,0

4    utwierdzenie     90,0          0,0         0,0         0,0

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   1     0,000    3,600   3,600  1,000   1 B 100x24

2   00    1   2     7,600    0,000   7,600  1,000   2 B 60x24

3   00    2   3     0,000   -3,600   3,600  1,000   1 B 100x24

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1  2400,0 2000000  115200   40000  40000  100,0 44 C20/25

2  1440,0  432000   69120   14400  14400   60,0 44 C20/25

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

44 C20/25             30       14,300     1,0E-5

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      gG= 1,35/1,00

Grupa:  G  "stałe"                       Stałe      gG= 1,35/1,00

2    Liniowe       0,0       27,25     27,25     0,00    7,60

1.4 Strop nad piętre p=5,50*4,950

Grupa:  U  "użytkowe"                    Zmienne    gQ= 1,50

2    Liniowe       0,0        1,98      1,98     0,00    7,60

4.1 Użytkowe (kategoria H p=0,40*4,950

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN-EN 1990

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

RM_Win v. 11.113  licencja nr 33012

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   g:     y0/y1/y2:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,00

G -"stałe"                       Stałe         1,35/1,00

U -"użytkowe"                    Zmienne    1  1,50    0/0/0

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

G -"stałe"                      EWENTUALNIE

U -"użytkowe"                   EWENTUALNIE

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : CW+G

EWENTUALNIE: U

------------------------------------------------------------------

Współczynniki obciążeniowe nie są uwzględniane.

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,000      85,55*   -76,49   -187,42   1,35·CW+1,5·0·U (a)

3,600    -189,80*   -76,49   -158,26   1,35·CW+1,5·0·U (a)

0,000      85,55    -76,49*  -187,42   1,35·CW+1,5·0·U (a)

3,600    -189,80    -76,49*  -158,26   1,35·CW+1,5·0·U (a)

3,600    -140,59    -56,66   -117,23*  CW+1,5·0·U (a)

0,000      85,55    -76,49   -187,42*  1,35·CW+1,5·0·U (a)

2   3,800     110,90*     0,00    -76,49   1,35·CW+1,5·0·U (a)

0,000    -189,80*   158,26    -76,49   1,35·CW+1,5·0·U (a)

0,000    -189,80    158,26*   -76,49   1,35·CW+1,5·0·U (a)

0,000    -140,59    117,23    -56,66*  CW+1,5·0·U (a)

3,800      82,15      0,00    -56,66*  CW+1,5·0·U (a)

0,000    -189,80    158,26    -76,49*  1,35·CW+1,5·0·U (a)

3,800     110,90      0,00    -76,49*  1,35·CW+1,5·0·U (a)

3   3,600      85,55*    76,49   -187,42   1,35·CW+1,5·0·U (a)

0,000    -189,80*    76,49   -158,26   1,35·CW+1,5·0·U (a)

3,600      85,55     76,49*  -187,42   1,35·CW+1,5·0·U (a)

0,000    -189,80     76,49*  -158,26   1,35·CW+1,5·0·U (a)

0,000    -140,59     56,66   -117,23*  CW+1,5·0·U (a)

3,600      85,55     76,49   -187,42*  1,35·CW+1,5·0·U (a)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1     76,49*   187,42    202,43    -85,55  1,35·CW+1,5·0·U (a)

70,47*   170,59    184,57    -78,82  1,35·0,85·CW+1,5·0·U (b)

56,66*   138,83    149,95    -63,37  CW+1,5·0·U (a)

76,49    187,42*   202,43    -85,55  1,35·CW+1,5·0·U (a)

70,47    170,59*   184,57    -78,82  1,35·0,85·CW+1,5·0·U (b)

56,66    138,83*   149,95    -63,37  CW+1,5·0·U (a)

76,49    187,42    202,43*   -85,55  1,35·CW+1,5·0·U (a)

56,66    138,83    149,95    -63,37* CW+1,5·0·U (a)

76,49    187,42    202,43    -85,55* 1,35·CW+1,5·0·U (a)

70,47    170,59    184,57    -78,82* 1,35·0,85·CW+1,5·0·U (b)

4    -56,66*   138,83    149,95     63,37  CW+1,5·0·U (a)

-76,49*   187,42    202,43     85,55  1,35·CW+1,5·0·U (a)

-70,47*   170,59    184,57     78,82  1,35·0,85·CW+1,5·0·U (b)

-76,49    187,42*   202,43     85,55  1,35·CW+1,5·0·U (a)

-70,47    170,59*   184,57     78,82  1,35·0,85·CW+1,5·0·U (b)

-56,66    138,83*   149,95     63,37  CW+1,5·0·U (a)

-76,49    187,42    202,43*    85,55  1,35·CW+1,5·0·U (a)

-76,49    187,42    202,43     85,55* 1,35·CW+1,5·0·U (a)

-70,47    170,59    184,57     78,82* 1,35·0,85·CW+1,5·0·U (b)

-56,66    138,83    149,95     63,37* CW+1,5·0·U (a)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1     60,29*   146,35    158,29    -67,44  CW+0·U

56,66*   138,83    149,95    -63,37  CW+0·U

60,29    146,35*   158,29    -67,44  CW+0·U

56,66    138,83*   149,95    -63,37  CW+0·U

60,29    146,35    158,29*   -67,44  CW+0·U

56,66    138,83    149,95    -63,37* CW+0·U

60,29    146,35    158,29    -67,44* CW+0·U

4    -56,66*   138,83    149,95     63,37  CW+0·U

-60,29*   146,35    158,29     67,44  CW+0·U

-60,29    146,35*   158,29     67,44  CW+0·U

-56,66    138,83*   149,95     63,37  CW+0·U

-60,29    146,35    158,29*    67,44  CW+0·U

-60,29    146,35    158,29     67,44* CW+0·U

-56,66    138,83    149,95     63,37* CW+0·U

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-EN-1992

RM_Zb1992 v. 1.42  licencja nr 33012

Cechy przekroju:

zadanie rama nadciąg, pręt nr 2, przekrój: xa=3,80 m, xb=3,80 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=60,0,  b=24,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: C20/25

fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×20,0/1,40=14,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1440 cm2,  Jcy=432000 cm4,  Jcz=69120 cm4

STAL: fyk=500

fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=435 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+435/200000)=0,617,

Zbrojenie główne:

As1+As2=16,08 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×16,08/1440=1,12 %,

Jsy=11339 cm4, Jsz=653 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: rama nadciąg, pręt nr 2, przekrój: xa=3,80 m, xb=3,80 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW GU (a)

Momenty zginające: 	My = -111,20 kNm, 	Mz = 0,00 kNm,

Siły poprzeczne:	Vz = 0,00 kN,	Vy = 0,00 kN,

Siła osiowa:	N = -76,44 kN = NEd,

Uwzględnienie smukłości pręta:

- w płaszczyźnie ustroju:

e0z = My/N = (-111,20)/(-76,44)=1,455 m,

MEdy = (e0z + eaz + e2z) N = 1,000×(0,007 +1,455 +0,020)×(-76,44) = -113,27 kNm,.

Zbrojenie wymagane:

(zadanie rama nadciąg, pręt nr 2, przekrój: xa=0,00 m, xb=7,60 m)

Obliczenia wykonano:

- dla kombinacji [CW G (a)] grup obciążeń, dla której suma zbrojenia wymaganego jest największa

Wielkości obliczeniowe:

NEd=-76,44 kN,

MEd=(MEdy2+ MEdz2) = (191,562+0,002) =191,56 kNm

fcd=14,3 MPa,  fyd=435 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane (s1=9,61 ‰):

As1=7,91 cm2  (416 = 8,04 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=7,91 cm2, =100As/Ac= 1007,91/1440=0,55 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=60,0,  d=56,7,  x=15,1 (=0,267),

a1=3,3, ac=6,3, zc=50,4,  Acc=363 cm2,

c=-3,50 ‰, s1=9,61 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -420,54, Fs1 = 344,09,

Mc= 99,68, Ms1 = 91,87,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-420,54+(344,09)=-76,44 kN (NEd=-76,44 kN)

Mc+Ms1=99,68+(91,87)=191,56 kNm (MEd=191,56 kNm)

Płyta żelbetowa

Ugięcia w stanie zarysowanym

Wykres momentów Mx

Wykres momentów My

Zbrojenie stropu

Ławy fundamentowe

W przypadku wystąpienia innych warunków gruntowych od założonych w projekcie należy zaktualizować sposób posadowienia obiektu w porozumieniu z projektantem.

## Nazwa fundamentu: ława

1. Wymiary fundamentu

Względny poziom posadowienia:  zf = 1,60 m

Kształt przekroju fundamentu: prosty

Wymiary podstawy:  B = 0,50 m,      L = 4,01 m,

Wysokość:  H = 0,40 m,     mimośród:  E = 0,00 m.

1.1. Podłoże gruntowe

## 1.2. Teren

Istniejący względny poziom terenu:  zt = 0,10 m,

Projektowany względny poziom terenu:  ztp = 0,00 m.

## 1.3. Warstwy gruntu

| Lp. |  | Poz. stropu | Grubość |  | Nazwa gruntu |  | Identyfikator |  | Poz. wody gr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] |  |  |  |  |  | [m] |
| 1 | 0,10 |  | nieokreśl. | Glina piaszczysta |  | saCCl_c:27,77_f:16,3 |  | brak wody |  |

2. Obciążenie od konstrukcji

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 1,20 m.

Lista obciążeń:

| Grupa obc. | Rodzaj | N | Hx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| symbol | obciążenia | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] |
| G | stałe | 37,0 | 0,0 | 0,00 |

3. Materiał

Rodzaj materiału:  żelbet

Klasa betonu:  C25/30,    Klasa stali:  fyk=410,

Zbrojenie dolne:

Średnica prętów zbrojeniowych:

na kierunku x:  dx = 8 mm,     na kierunku y:  dy = 8 mm,

strzemiona  ds = 6 mm.

Kierunek zbrojenia głównego:  x,

Grubość otuliny:  50 mm.

Zbrojenie górne:

Średnica prętów zbrojeniowych:

na kierunku x:  dx = 12 mm,     na kierunku y:  dy = 12 mm,

Kierunek zbrojenia głównego:  x,

Grubość otuliny:  50 mm.

Zbrojenie na przebicie strzemionami: średnica  dsp = 6 mm.

4. Stan graniczny I

## 4.1. Zestawienie wyników analizy nośności, przesunięcia i mimośrodu

| Nr komb. | Rodzaj komb. | Poziom | Wsp. nośności | Wsp. przesun. | Wsp. mimośr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1 | podstawowa | 1,60 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | podstawowa | 1,60 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |

## 4.2. Analiza stanu granicznego I dla kombinacji obciążenia nr  1

Literał kombinacji obciążeń:  1,35*CW+1,35*G

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   B = 0,50 m,    L = 4,01 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 1,60 m.

Rodzaj kombinacji obciążenia:  podstawowa,

## Zestawienie obciążeń:

| Pozycja | Obc. char. | Ex | g | Obc. obl. G | Mom. obl. MG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [m] | [-] | [kN/m] | [kNm/m] |
| Fundament | 5,00 | 0,00 | 1,4(1,0) | 6,75 | 0,00 |
| Grunt - pole 1 | 3,28 | -0,18 | 1,4(1,0) | 4,42 | -0,82 |
| Grunt - pole 2 | 3,28 | 0,18 | 1,4(1,0) | 4,42 | 0,82 |

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu:

siła pionowa:  N = 49,95 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  E = 0,00 m,

siła pozioma:  Hx = 0,00 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,40 m,

moment:  My = 0,00 kNm/m.

## Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu

Obciążenie pionowe:

Nr = (N + G)·L = (49,95 + 15,60 | 11,55)·4,01 = 262,98 | 246,75 kN.

Moment względem środka podstawy:

Mr = (-N·E + Hx·Ez + My + MGy)·L = (-49,95·0,00 + 0,00 | 0,00)·4,01 = 0,00 | 0,00 kNm.

Mimośród siły względem środka podstawy:

er = |Mr/Nr| = 0,00/262,98 = 0,00 m.

er = 0,00 m < 0,08 m.

Wniosek: Wypadkowa obciążenia wewnątrz rdzenia podstawy fundamentu.

## Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B = B - 2·er = 0,50 - 2·0,00 = 0,50 m,     L = L = 4,01 m.

Obliczeniowe efektywne naprężenie w poz. posadowienia fund.:  q = 33,60 kPa.

Obliczeniowy efektywny ciężar obj. gruntu poniżej posadowienia fund.:  g = 21,00 kN/m3.

Współczynniki nośności podłoża:

efektywny kąt tarcia wewnętrznego:  j = 16,330,

efektywna spójność:  c = 27,77 kPa,

NC = 11,86,    Nq = 4,48,    Ng = 2,04,

wykładnik:  m = 0,00,

iC = 1,00,    iq = 1,00,    ig = 1,00,

współczynniki kształtu:	sC = 1,05,    sq = 1,04,    sg = 0,96,

bC = 1,00,    bq = 1,00,    bg = 1,00.

Odpór graniczny podłoża:

R = BL(c·bC·sC·NC·iC + q·bq·sq·Nq·iq + 0,5·g·bg·sg·Ng·ig) = 1023,35 kN.

Nośność podłoża:  Rd = R/gN = 1023,35/1,40 = 730,96 kPa.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 262,98 kN < Rd = 730,96 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

## Sprawdzenie warunku przesunięcia fundamentu rzeczywistego

Całkowite obciążenie poziome fundamentu:

H = Hx·L = 0,00·0,50 = 0,00 kN.

Współcz. oszacowania możliwości oporu ścianki bocznej na przesuw:  k = 1,00.

Wysokość bocznej ścianki fundamentu:  h = 0,40 m.

Nośność ścianki bocznej fundamentu na przesunięcie:

Rp,d = k·h·L·R/A/gN = 584,77 kPa.

Obliczeniowy kąt tarcia jest równy dk = j = 16,30.

Opór tarcia na podstawie fundamentu:  Rt,d = Nr·tandk/gRh = 262,98·tan 16,3/1,10 = 70,06

Sprawdzenie warunku na przesunięcie:

H = 0,00 kN < Rd = Rt,d + Rp,d = 584,77+70,06 = 654,83 kN.

Wniosek: warunek przesunięcia jest spełniony.